FORMULAR

PROPUNERE TEHNICA

achizitie ,,LOT 2 -Masina aspect vizual munitie de infanterie pentru cal. 9 mm – 1 bucătă, cu kit de conversie pentru cal. 7,62x51 mm – 1 bucată”

- cerinte tehnice minimale,  calitative si cantitative, sunt cele prevazute in caietul de sarcini –

| Nr. crt. | Caracteristica tehnica | Unitatea de masura | Cerite minimale impuse de achizitor | Cerinta ofertata de operator economic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CERINTE TEHNICE SI TEHNOLOGICE |  |  |  |  |
| 1 | CERINTE TEHNICE |  |  |  |
|  | Respectarea cerintelor HG nr. 1029/2008 si ale Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și Consiliului din 17 mai 2006 privind mașinile industriale, precum si Directivele: 14/35/UE si 14/30/UE. | Da/Nu | Da |  |
|  | Încărcătura pirotehnică maxim admisă/utilaj in echivalent TNT | Kg | 1,5 |  |
|  | Utilajul trebuie să fie prevăzut cu elemente de legături la prizele de descărcare electrostatică la amplasarea pe poziția de lucru | Da/Nu | Da |  |
|  | Părțile, subansamblele în mișcare vor fi protejate iar funcționarea mașinii va fi intercondiționată de punerea pe poziția de lucru a apărătorilor mobile pentru protejarea operatorului uman. | Da/Nu | Da |  |
|  | Alimentarea cu energie electrică va fi de la rețea normală trifazată |  | 400V/50Hz |  |
|  | Utilajul trebuie să fie dotat cu sisteme de protecție pentru evitarea posibilității de intervenție a operatorului în timpul funcționării, implicit pentru oprirea automată a utilajului în cazul intervenției intenționate sau accidentale a operatorului. | Da/Nu | Da |  |
|  | Motoarele electrice de acționare trebuie să fie ANTIEX, dotate cu echipamente de protecție în cazul fluctuațiilor mari de tensiune. | Da/Nu | Da |  |
|  | La apariția unei neconformități funcționale (lipsă elemente în alimentatoare; ruperea unei scule; etc) utilajul se va opri automat, avertizând cu un semnal luminos și sonor intermitent. | Da/Nu | Da |  |
|  | La livrare, utilajul, impreuna cu kitul aferent, va fi însoțit de: |  |  |  |
|  | - toate subansamblele/partile componente necesare punerii și mentinerii in functiune. | Da/Nu | Da |  |
|  | - piese de schimb, sculele, dispozitivele și verificatoarele si contraverificatoarele necesare pentru realizarea unei producții anuale, în două schimburi pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci zile pe săptămână | Da/Nu | Da |  |
|  | - documentație tehnologică. | Da/Nu | Da |  |
| 2 | CERINTE TEHNOLOGICE |  |  |  |
|  | - utilajul este destinat pentru efectuarea operatiei de aspect vizual munitie de infaterie - conformitate cartuș încărcat, respectiv cartus calibrul 9 mm si 7,62 x 51 mm | Da/Nu | Da |  |
|  | - utilajul funcționează în regim automat | Da/Nu | Da |  |
|  | - cadenta utilaj – cerinta minima impusa | buc./min. | min. 120 |  |
|  | - randament utilaj | % | min. 80 |  |
|  | - nivel de protecție utilaj |  | IP55 |  |
|  | - nivel de zgomot utilaj |  | Max. 75 dB |  |
|  | Operații pe care trebuie sa le efectueze utilajul: -Alimentare automata cartușe; -Transport cartușe pe o linie de transport continua cu rotirea acestora și realizarea aspectului vizual de catre operatorul uman; - Evacuare automata cartușe bune; | Da/Nu | Da |  |
|  | Operarea mașinii se face de la un singur panou de operare. | Da/Nu | Da |  |
|  | Viteza liniei de transport trebuie să fie reglabilă. | Da/Nu | Da |  |
|  | Mașina trebuie să permită operatorului să separe cartușele neconforme, în acord cu tipul de defect. | Da/Nu | Da |  |
|  | Utilajul trebuie să preia automat elementele din alimentator, să le transporte pe o linie de transport continuă și să le rotească astfel încât operatorul să efectueze controlul vizual cu ajutorul oglinzilor | Da/Nu | Da |  |
|  | Furnizarea in perioada de garanție a utilajului de: - echipamente de bază și auxiliare; - scule și dispozitive; - piese de schimb necesare pentru functionarea utilajului in vederea realizarii unui program de productie anual in regim de lucru: două schimburi de 8 ore/zi, cinci zile pe săptămână. | Da/Nu | Da |  |
|  | Furnizare documentație tehnologică în limba română (scris si electronic): - Documentatie de proiectare privind scule, dispozitive și verificatoare. - Documentație proces tehnologic (instrucțiuni lucru și calitate) - Instrucțiuni securitate si sanatate in munca - Manual operare, mentenanta si service cotinând: descriere generala, proceduri de instalare, operare, mentenanta, scheme electrice/electronice, lista completa a pieselor de schimb cu niveluri recomandate stocare - Lista completă a codurilor de eroare, explicatii privind generarea lor si masurile de remediere | Da/Nu | Da |  |
| 3 | Condiții de ambalare și transport. |  |  |  |
|  | Furnizorul va avea obligatia sa ambaleze utilajul astfel încât să fie protejat de praf și umezeală pe perioada transportului și pe timpul staționărilor în diferite puncte intermediare. Ambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare, manipularii accidentale, expuneri la temperaturi extreme, sarii si precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise. Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a furnizorului. | Da/Nu | Da |  |
| 4 | Protecția muncii, PSI și protecția mediului |  |  |  |
|  | Utilajul furnizat va respecta toate cerințele esentiale de securitatea rezultate in urma evaluarii riscurilor, conform H.G. nr. 1029/2008, Anexa 1. | Da/Nu | Da |  |
| 5 | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | - Respectarea normelor EN, ISO si VDE specifice: ISO 12100: 2010 Siguranța aparatului - principii generale legate de proiectare; EN 61000-6-2 Compatibilitate electromagnetică (EMC); EN 61000-6-4 Compatibilitate electromagnetică, partea 6-4: Standarde generale privind emisiile pentru medii industriale, VDE 0113 Siguranta utilajelor - Echipamente electrice ale mașinilor; | Da/Nu | Da |  |
|  | - Existenta marcaj de conformitate CE | Da/Nu | Da |  |
|  | - Etichetare in limba romana | Da/Nu | Da |  |
|  | - Scolarizare personal pentru programare, operare si mentenanta: se va efectua la sediul achizitorului timp de 3 zile, pentru minim trei (2) persoane | Da/Nu | Da |  |
|  | - Back-up pe suport fizic al programelor PLC si HMI | Da/Nu | Da |  |
|  | - Asistenta tehnica la punerea in functiune | Da/Nu | Da |  |
| 6 | Documente de calitate ce vor insotii utilajul vor fi in limba romana: |  |  |  |
|  | -Factura fiscala; | Da/Nu | Da |  |
|  | -Avizul de expeditie; | Da/Nu | Da |  |
|  | -Dispozitia de livrare | Da/Nu | Da |  |
|  | -Certificatul de origine | Da/Nu | Da |  |
|  | -Declarație de conformitate CE; | Da/Nu | Da |  |
|  | -Certificatul de garantie; | Da/Nu | Da |  |
|  | - Manual operare, mentenanta si service | Da/Nu | Da |  |
|  | - Documentatie tehnica de programare | Da/Nu | Da |  |
|  | - Instructiuni de utilizare si exploatare | Da/Nu | Da |  |
|  | - Catalog de subansamble, piese de schimb si accesorii, inclusiv in format electronic; | Da/Nu | Da |  |
|  | - Proces verbal întocmit în urma recepției efectuate la furnizor; | Da/Nu | Da |  |
|  | - Scrisoare de garantie de buna executie a contractului; | Da/Nu | Da |  |
|  | - Dupa caz, polita de asigurare ”toate riscurile”. | Da/Nu | Da |  |
| 7 | LIVRARE |  |  |  |
|  | - Termen livrare, de la data semnarii contractului | luni | max. 9 |  |
|  | - Utilajul va fi livrat la sediul Societatii Uzina Mecanica Sadu S.A. | Da/Nu | Da |  |
|  | Utilajul livrat, impreuna cu kitul aferent, va fi însoțit de: - toate subansamblele/partile componente necesare punerii și mentinerii in functiune. - Piese de schimb, sculele si dispozitivele necesare pentru realizarea unei producții anuale, în două schimburi pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci zile - pe săptămână. - verificatoare si contraverificatoare necesare pentru realizarea unei producții anuale, în două schimburi pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci zile pe săptămână. | Da/Nu | Da |  |
| 8 | Valabilitatea ofertelor, de la data depunerii acestora | luni | 3 luni de la data limita de depunere a ofertei, dar nu mai târziu de data încheierii contractului |  |
| 9 | RECEPTIE |  |  |  |
|  | Recepția utilajului se va face în două etape: la sediul furnizorului și la sediul beneficiarului. | Da/Nu | Da |  |
|  | - Recepție utilaj la sediul furnizorului: - Probele de mers în gol; - Probele de mers în sarcina: constau în executarea operației de aspect vizual munitie de infanterie si se va efectua pe un număr de 2000 buc. piese din fiecare produs, respectiv pentru cartuse calibrul 9 mm și 7,62x51 mm. |  |  |  |
|  | - Recepție utilaj la sediul beneficiarului: - Probele de mers în gol; - Probele de mers în sarcina: constau în executarea operației de aspect vizual munitie de infanterie si se va efectua pe un număr de 5000 buc. piese executate/tip produs. Probele de mers in gol si de mers in sarcină se execută în același mod ca la Receptia la sediul furnizorului. | Da/Nu | Da |  |
|  | - Receptia finala cantitativa si calitativa a utilajului – se va realiza la sediul Societatii Uzina Mecanica Sadu S.A., dupa ce s-a realizat, montajul, probele de functionare si PIF utilajului, intr-un termen ce nu va depasi 30 zile de la data de livrare utilaj | Da/Nu | Da |  |
|  | Procesul verbal de receptie si punere in fuctiune va include unul din urmatoarele rezultate: - Acceptat - Acceptat cu observatii minore - in cazul aparitiei de probleme care se remediaza in 24 h. - Acceptat cu rezerve - in cazul aparitiei de probleme care se remediaza in 72 h. - Refuzat | Da/Nu | Da |  |
|  | - Dacă utilajul va fi respins la recepția la beneficiar, toate cheltuielile vor fi suportate de furnizor | Da/Nu | Da |  |
|  | - Daca utilajul inspectat sau testat nu corespunde specificatiilor contractuale (documentatia tehnica), autoritatea contractanta are dreptul să il respinga, iar furnizorul are obligatia, de a inlocui utilajul refuzat, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta, în maxim 20 de zile de la data semnarii Procesului verbal de receptie si punere in functiune, proces verbal in care va fi consemnat rezultatul Refuzat. | Da/Nu | Da |  |
|  | - Pentru utilajul respins (refuzat), autoritatea contractanta va efectua plata numai dupa ce acest utilaje va fi inlocuit si numai dupa ce vor fi parcurse toate etapele de receptie si probe, mentionate in prezentul caiet de sarcini, urmand sa fie semnat procesul verbal de receptie si punere in functiune cu rezultatul Acceptat, Acceptat cu observatii minore sau Acceptat cu rezerve. | Da/Nu | Da |  |
| 10 | Perioada de garanție |  |  |  |
|  | - Furnizorul garantează ca utilajul furnizat este nou, fabricat în conformitate cu propunerea tehnică, fără defecte rezultate în urma erorilor de proiectare, neconformitațiilor și/sau viciilor ascunse ale materialului si greșelilor de pe fluxul de fabricație. | Da/Nu | Da |  |
|  | - Perioada minima de garantie acordata utilajului de la data punerii în funcțiune. | Luni | 24 |  |
|  | - Rezolvarea de furnizor, pe cheltuiala sa, a defectiunilor semnalate de achizitor. | Ore | max. 48 |  |
| 11 | Riscuri identificate si masurile de gestionare a acestora, conform art. 6 din caietul de sarcini | Da/Nu | Da |  |

NOTA:

  - Propunerea tehnica este parte integranta a caietului de sarcini si aceasta trebuie sa indeplinească TOATE cerintele minimale prezentate in caietul de sarcini

Data: ………..…….                                                                          Denumirea operatorului economic

Societatea __________________________

reprezentată legal prin                                                              								___________________________                                                                                                                                          									(Nume, prenume)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)