FORMULAR

PROPUNERE TEHNICA
achizitie ,,LOT 2 -Masina de etansat munitie de infanterie pentru cal. 9 mm – 1 bucătă, cu kit de conversie pentru calibrul 7,62x51 mm – 1 bucată”

- cerinte tehnice minimale,  calitative si cantitative, sunt cele prevazute in caietul de sarcini –
	Nr.

crt.
	Caracteristica tehnica
	Unitatea 
de 
masura
	Cerite minimale impuse de achizitor
	Cerinta ofertata 
de operator economic

	CERINTE TEHNICE SI TEHNOLOGICE
	
	
	

	1
	CERINTE TEHNICE
	
	
	

	
	   Respectarea cerintelor HG nr. 1029/2008 si ale Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și Consiliului din  17 mai 2006 privind mașinile industriale, precum si Directivele: 14/35/UE si 14/30/UE.
	Da/Nu
	Da
	

	
	    Încărcătura pirotehnică maxim admisă/utilaj in echivalent TNT
	Kg
	1,5  
	

	
	Utilajul trebuie să fie prevăzut cu elemente de legături la prizele de descărcare electrostatică la amplasarea pe poziția de lucru
	Da/Nu
	Da
	

	
	Părțile, subansamblele în mișcare vor fi protejate iar funcționarea mașinii va fi intercondiționată de punerea pe poziția de lucru a apărătorilor mobile pentru protejarea operatorului uman.
	Da/Nu
	Da
	

	
	   Alimentarea cu energie electrică va fi de la rețea normală trifazată 
	
	400V/50Hz
	

	
	Utilajul trebuie să fie dotat cu sisteme de protecție pentru evitarea posibilității de intervenție a operatorului în timpul funcționării, implicit pentru oprirea automată a utilajului în cazul intervenției intenționate sau accidentale a operatorului.
	Da/Nu
	Da
	

	
	    Motoarele electrice de acționare trebuie să fie ANTIEX, dotate cu echipamente de protecție în cazul fluctuațiilor mari de tensiune.
	Da/Nu
	Da
	

	
	   La apariția unei neconformități funcționale (lipsă elemente în alimentatoare; ruperea unei scule; etc) utilajul se va opri automat, avertizând cu un semnal luminos și sonor intermitent.    
	Da/Nu
	Da
	


	
	La livrare, utilajul, impreuna cu kitul aferent, va fi însoțit de:
	
	
	

	
	· toate subansamblele/partile componente necesare punerii și mentinerii in functiune.
	Da/Nu
	Da
	

	
	· piese de schimb, sculele, dispozitivele și verificatoarele si contraverificatoarele  necesare pentru realizarea unei producții anuale, în două schimburi pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci zile pe săptămână
	Da/Nu
	Da
	

	
	· documentație tehnologică.
	Da/Nu
	Da
	

	2
	CERINTE TEHNOLOGICE
	
	
	

	
	- utilajul trebuie să efectueze operatia de etanșare a munitiei de infaterie: etansare tub - capsă și tub - glonț
	Da/Nu
	Da
	

	
	· utilajul funcționează în regim automat
	Da/Nu
	Da
	

	
	· cadenta utilaj – cerinta minima impusa
	buc./min.
	min. 60
	

	
	· randament utilaj
	%
	min. 80
	

	
	· nivel de protecție utilaj
	
	IP55
	

	
	· nivel de zgomot utilaj
	
	Max. 75 dB
	

	
	Operații pe care trebuie sa le efectueze utilajul: 

-Alimentare automata cartușe;

- Etanșare capsă;

- Etanșare vârf;

-Uscarea cartușelor etanșate

-Evacurea automată a cartușelor etanșate;
	Da/Nu
	Da
	

	
	Operarea mașinii se face de la un singur panou de operare.
	Da/Nu
	Da
	

	
	Aplicarea lacului de etanșare trebuie să fie controlată de un mecanism capabil sa depună o cantitate suficientă
	Da/Nu
	Da
	

	
	Sistemul de uscare al mașinii trebuie să asigure uscarea completă a cartușelor până la descarcărea lor de pe mașină în container. 
	Da/Nu
	Da
	

	
	Containerul colector trebuie pozitionat astfel încat cartușele să nu sufere deteriorari la descarcarea de pe mașină. 
	Da/Nu
	Da
	

	
	Vasul de alimentare cu lac trebuie sa fie acoperit pentru evitarea vaporizarii. 
	Da/Nu
	Da
	

	
	Mașina nu trebuie să permită etanșarea repetată a aceluiași cartuș
	Da/Nu
	Da
	

	
	Furnizarea in perioada de garanție a utilajului de:

- echipamente de bază și auxiliare;

-
 scule și dispozitive;

-
piese de schimb

necesare pentru  functionarea  utilajului  in  vederea realizarii unui program de productie anual in regim de lucru: două schimburi de 8 ore/zi, cinci zile pe săptămână.
	
	
	

	
	Furnizare documentație tehnologică în limba română (scris si electronic):

· Documentatie de proiectare privind scule, dispozitive și verificatoare.

· Documentație proces tehnologic (instrucțiuni lucru și calitate)

· Instrucțiuni securitate si sanatate in munca

· Manual operare, mentenanta si service cotinând: descriere generala, proceduri de instalare, operare, mentenanta, scheme electrice/electronice, lista completa a pieselor de schimb cu niveluri recomandate stocare 

· Lista completă a codurilor de eroare, explicatii privind generarea lor si masurile de remediere
	Da/Nu
	Da
	

	3
	 Condiții de ambalare și transport.
	
	
	

	
	Furnizorul va avea obligatia sa ambaleze utilajul astfel încât să fie protejat de praf și umezeală pe perioada transportului și pe timpul staționărilor în diferite puncte intermediare.  Ambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare, manipularii accidentale, expuneri la temperaturi extreme, sarii si precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise.

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a furnizorului.
	Da/Nu
	Da
	

	4
	Protecția muncii, PSI și protecția mediului
	
	
	

	
	Utilajul furnizat va respecta toate cerințele esentiale  de securitatea rezultate in urma evaluarii riscurilor, conform H.G. nr. 1029/2008, 

Anexa 1.
	Da/Nu
	Da
	

	5
	ALTE CERINTE
	
	
	

	
	-  Respectarea normelor EN, ISO si VDE specifice: ISO 12100: 2010 Siguranța aparatului - principii generale legate de proiectare; EN 61000-6-2 Compatibilitate electromagnetică (EMC); EN 61000-6-4 Compatibilitate electromagnetică, partea 6-4: Standarde generale privind emisiile pentru medii industriale, VDE 0113 Siguranta utilajelor - Echipamente electrice ale mașinilor;
	Da/Nu
	Da
	

	
	-  Existenta marcaj de conformitate CE
	Da/Nu
	Da
	

	
	-  Etichetare in limba romana
	Da/Nu
	Da
	

	
	· Scolarizare personal pentru programare, operare si mentenanta: se va efectua la sediul achizitorului timp de 3 zile, pentru minim trei (
) persoane
	Da/Nu
	Da
	

	
	· Back-up pe suport fizic al programelor PLC si HMI
	Da/Nu
	Da
	

	
	-  Asistenta tehnica la punerea in functiune

	Da/Nu
	Da
	

	6
	Documente de calitate ce vor insotii utilajul vor fi in limba romana:
	
	
	

	
	-Factura fiscala;
	Da/Nu
	Da
	

	
	-Avizul de expeditie;
	Da/Nu
	Da
	

	
	-Dispozitia de livrare
	Da/Nu
	Da
	

	
	-Certificatul de origine
	Da/Nu
	Da
	

	
	-Declarație de conformitate CE;
	Da/Nu
	Da
	

	
	-Certificatul de garantie;
	Da/Nu
	Da
	

	
	- Manual operare, mentenanta si service
	Da/Nu
	Da
	

	
	- Documentatie tehnica de programare 
	Da/Nu
	Da
	

	
	- Instructiuni de utilizare si exploatare
	Da/Nu
	Da
	

	
	· Catalog de subansamble, piese de schimb si accesorii, inclusiv in format electronic;
	Da/Nu
	Da
	

	
	- Proces verbal întocmit în urma recepției efectuate la furnizor;
	Da/Nu
	Da
	

	
	- Scrisoare de garantie de buna executie a contractului;
	Da/Nu
	Da
	

	
	- Dupa caz, polita de asigurare ”toate riscurile”.


	Da/Nu
	Da
	

	7
	LIVRARE
	
	
	

	
	· Termen livrare, de la data semnarii contractului
	luni
	max. 9
	

	
	· Utilajul va fi livrat la sediul Societatii Uzina Mecanica Sadu S.A.
	Da/Nu
	Da
	

	
	Utilajul livrat, impreuna cu kitul aferent, va fi însoțit de:

· toate subansamblele/partile componente necesare punerii și mentinerii in functiune.

· Piese de schimb, sculele si dispozitivele necesare pentru realizarea unei producții anuale, în două schimburi pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci zile

· pe săptămână.

· verificatoare si contraverificatoare necesare pentru realizarea unei producții anuale, în două schimburi pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci zile pe săptămână.


	Da/Nu
	Da
	

	8
	Valabilitatea ofertelor, de la data depunerii acestora
	luni
	3 luni de la data limita de depunere a ofertei, dar nu mai târziu de 

data încheierii contractului
	

	9
	RECEPTIE
	
	
	

	
	Recepția utilajului se va face în două etape: la sediul furnizorului și la sediul beneficiarului.
	Da/Nu
	Da
	

	
	· Recepție utilaj la sediul furnizorului

· Probele de mers în gol;

· Probele de mers în sarcina: constau în executarea operației de  etanșat muniție de infanterie (etanșare tub - capsă și tub – glonț) si se va efectua pe un număr de 2000 buc. piese din fiecare produs, respectiv pentru cartus calibrul 9 mm si 7,62x51 mm.
	
	
	

	
	· Recepție utilaj la sediul beneficiarului

· Probele de mers în gol;

· Probele de mers în sarcina: constau în executarea operației  etanșat muniție de infanterie (etanșare tub - capsă și tub – glonț) si se va efectua pe un număr de    5000 buc. piese executate/tip produs. Probele de mers in gol si de mers in sarcină se execută în același mod ca la Receptia la sediul furnizorului.
	Da/Nu
	Da
	

	
	  - Receptia finala cantitativa si calitativa a utilajului – se va realiza la sediul Societatii Uzina Mecanica Sadu S.A., dupa ce s-a realizat, montajul, probele de functionare si PIF utilajului, intr-un termen ce nu va depasi 30 zile de la data de livrare utilaj
	Da/Nu
	Da
	

	
	Procesul verbal de receptie si punere in fuctiune va include unul din urmatoarele rezultate:

a) Acceptat

b) Acceptat cu observatii minore - in cazul aparitiei de probleme care se remediaza in 24 h.

c) Acceptat cu rezerve - in cazul aparitiei de probleme care se remediaza in 72 h.

d) Refuzat
	Da/Nu
	Da
	

	
	· Dacă utilajul va fi respins la recepția la beneficiar, toate cheltuielile vor fi suportate de furnizor
	Da/Nu
	Da
	

	
	-  Daca utilajul inspectat sau testat nu corespunde specificatiilor contractuale (documentatia tehnica), autoritatea contractanta are dreptul să il respinga, iar furnizorul are obligatia, de a inlocui utilajul refuzat, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta, în maxim 20 de zile de la data semnarii Procesului verbal de receptie si punere in functiune, proces verbal in care va fi consemnat rezultatul Refuzat.
	Da/Nu
	Da
	

	
	· Pentru utilajul respins (refuzat), autoritatea contractanta va efectua plata numai dupa ce acest utilaje va fi inlocuit si numai dupa ce vor fi parcurse toate etapele de receptie si probe, mentionate in prezentul caiet de sarcini, urmand sa fie semnat procesul verbal de receptie si punere in functiune cu rezultatul Acceptat, Acceptat cu observatii minore sau Acceptat cu rezerve.

· 
	Da/Nu
	Da
	

	10
	Perioada de garanție
	
	
	

	
	· Furnizorul garantează ca utilajul furnizat este nou, fabricat în conformitate cu propunerea tehnică, fără defecte rezultate în urma erorilor de proiectare, neconformitațiilor și/sau viciilor ascunse ale materialului si greșelilor de pe fluxul de fabricație.
	Da/Nu
	Da
	

	
	· Perioada minima de garantie acordata utilajului de la data punerii în funcțiune.
	Luni
	24
	

	
	· Rezolvarea de furnizor, pe cheltuiala sa, a defectiunilor semnalate de achizitor.
	Ore
	max. 48
	

	11
	Riscuri identificate si masurile de gestionare a acestora, conform art.  6 din caietul de sarcini
	Da/Nu
	Da
	


NOTA:

· Propunerea tehnica este parte integranta a caietului de sarcini si aceasta trebuie sa indeplinească TOATE cerintele minimale prezentate in caietul de sarcini

Data: ………..…….                                                                          Denumirea operatorului economic  

                                                                                           Societatea __________________________  

                                                                                                              reprezentată legal prin                                                              







___________________________                                                                                                                                          








(Nume, prenume)  









___________________________  









(Semnătura autorizată şi ştampila)  
PAGE  
1 | Page

